Załącznik nr 7

- PARAMERTY TECHNICZNE CIĄGNIKA

| 1 | Marka | ……………………… |
| --- | --- | --- |
| 2 | Typ | ……………………… |
| 3 | Rok produkcji | ……………………… |
| 4 | Napęd na 4 koła z możliwością włączania lub wyłączania zapędu z kabiny kierowcy | TAK / NIE* |
| 5 | Moc silnika (min. 105 KM) | Moc ………….. KM |
| 6 6 | Silnik turbodoładowany, min. 4 – cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę emisji spalin co najmniej Tier III | TAK / NIE* Norma emisji spalin ……………. |
| 7 | Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana | TAK / NIE* |
| 8 | Liczba biegów przód/tył (min. 12/12 (z rewersem) | ………../……….. |
| 9 | Prędkość minimalna 1,9-2,5 km/h | ……………. km/h |
| 10 10 | Hydraulika: sterowanie podnośnika: siłowa, polowa, mieszana, rozdzielacz obiegu wewnętrznego trzysekcyjny (6+1) | TAK / NIE* |
| 11 | Wydatek pompy podnośnika hydraulicznego (min. 50 l/min.) | Wydatek pompy ………. l/min. |
| 13 12 | Wał odbioru mocy (WOM) o prędkości obrotowej 540/540E/1000 obr/min. | TAK / NIE* |
| 13 | Tylny TUZ na narzędzia kategorii min. II z belką polową , udźwig podnośnika min. 4000 kg | TAK / NIE* Udźwig …………….. kg |
| 14 | Przedni TUZ zamontowany na ciągniku z dwoma gniazdami hydraulicznymi o udźwigu podnośnika min. 2800 kg | TAK / NIE* Udźwig ……………. kg |
| 15 | Przedni WOM | TAK / NIE* |
| 16 | Zaczep transportowy | TAK / NIE* |
| 17 | Zaczep rolniczy | TAK / NIE* |
| 18 | Obciążenie przednie | TAK / NIE* |
| 19 | Szybkozłącza (min. 2 pary) | …………… pary |
| 20 | Instalacja pneumatyczna do hamulców przyczepy (1 i 2 liniowa) | TAK / NIE* |
| 21 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK / NIE* |
| 22 | Zbiornik paliwa minimum 150 litrów | ……………… l |
| 23 | Blokada mechanizmu różnicowego | TAK / NIE* |
| 24 | Lampa błyskowa obrotowa | TAK / NIE* |
| 25 | Kabina (hałas nie większy niż 80 dB, ogrzewanie, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, fotel operatora – zawieszenie pneumatyczne, wycieraczka przedniej i tylnej szyby) | TAK / NIE* |
| 26 | Rura wydechowa w narożniku kabiny | TAK / NIE* |
| 27 | Przednie błotniki | TAK / NIE* |
| 28 | Uchwyt tablicy rejestracyjnej z oświetleniem | TAK / NIE* |
| 29 | Akumulator 12V | TAK / NIE* |
| 30 | Alternator 14V | TAK / NIE* |
| 31 | Lusterka zewnętrzne | TAK / NIE* |
| 32 | Gwarancja na ciągnik (minimum 24 miesiące) | ………………….. m-ce |

- PARAMETRY  TECHNICZNE ŁADOWACZA

| 1 | Marka | ……………………… |
| --- | --- | --- |
| 2 | Typ | ……………………… |
| 3 | Rok produkcji | ……………………… |
| 5 | Udźwig (min. 1650 kg w dolnym położeniu) | Udźwig …………. kg |
| 6 | Wysokość podnoszenia (min. 3400 cm) | ………………… cm |
| 7 | Chwytak do bel słomy | TAK / NIE* |
| 8 | Widły | TAK / NIE* |
| 9 | System kontroli – Joystick | TAK / NIE* |
| 11 | Ładowacz czołowy przystosowany do pracy z ciągnikiem określonym w pkt. A (parametry techniczne ciągnika) | TAK / NIE* |
| 12 | Gwarancja na ładowacz (minimum 24 miesiące) | ………………….. m-ce |

- PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEPY PLATFORMOWEJ DO PRZEWOZU BEL SŁOMY

|  | Marka | ……………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | ……………………… |
|  | Rok produkcji | ……………………… |
|  | Ładowność (min. 8500 kg) | ………………….. kg |
|  | Długość platformy (max. 10000 mm) | …………………. mm |
|  | Szerokość platformy (max. 2500 mm) | ………………… mm |
|  | Grubość blachy podłogi (min. 3 mm) | ………………… mm |
|  | Zawieszenie: resory paraboliczne | TAK / NIE* |
|  | Prędkość konstrukcyjna: 40km/h | TAK / NIE* |
|  | Maksymalne zapotrzebowanie na moc ciągnika:105 KM | TAK / NIE* |
|  | Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą oraz zaczepem | TAK / NIE* |
|  | Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową | TAK / NIE* |
|  | Drabinki oporowe: przednia i tylna | TAK / NIE* |
|  | Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową | TAK / NIE* |
|  | Instalacja hamulcowa: pneumatyczna dwuprzewodowa | TAK / NIE* |
|  | Postojowy hamulec ręczny z korbą | TAK / NIE* |
|  | Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi | TAK / NIE* |
|  | Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną | TAK / NIE* |
|  | Tylne gniazdo elektryczne | TAK / NIE* |
|  | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | TAK / NIE* |
|  | Skrzynia narzędziowa | TAK / NIE* |
|  | Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach | TAK / NIE* |
|  | Tylny zaczep manualny, sztywny | TAK / NIE* |
|  | Koło zapasowe | TAK / NIE* |
|  | Gwarancja na przyczepę (minimum 24 miesiące) | ………………….. m-ce |

UWAGI: Ciągnik oraz przyczepa spełniają wymagania dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OBJAŚNIENIA:

*              -  niepotrzebne skreślić

………..   – uzupełnić o odpowiednie dane

……………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)