# OPIS TECHNICZNY

Do projektu  kotłowni na działce nr 77/3  w miejscowości

Rychnowy

- Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny

kotłowni na działce nr 77/3 w miejscowości Rychnowy.

Program użytkowy: nazwy pomieszczeń,  ich wielkości znajdują się na rzucie.

- Warunki gruntowe

Piasek gliniasty, woda gruntowa nie występuje na poziomie ław fundamentowych.

Grunt kat. I.

- Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczególnych  części zagospodarowania terenu umieszczono

na projekcie zagospodarowania terenu.

- Ochrona konserwatorska i szkody górnicze

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej, obiekt nie znajduje się w rejonie objętym szkodami górniczymi.

5.0. Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020

PN-84/B-03264

PN-B-03150

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-80/B-02010

PN-77/B-02011

6.0. Charakterystyka obiektu

6.1. Forma architektoniczna

### Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

### Dach dwuspadowy kryty płytą warstwową .

### Dostęp do obiektu z poziomu terenu. Obiekt wznoszony metodą tradycyjną.

  - Zestawienie powierzchni obiektu:

Powierzchnia zabudowy projektowana          -       230,88 m2

## Powierzchnia użytkowa projektowana:         -        198,50 m2

Kubatura  projektowana                                 -      1731,60m3

  - Opis elementów konstrukcyjnych

    - Stopy, ławy i ściany fundamentowe

Stopy fundamentowe: wys.40cm ,beton B15, zbrojenie stalą A- III i A - I wymiary stóp wg rys. fundamentów.

Ławy  wykonać z betonu B15, zbrojenie stalą  A-III i A-I, strzemiona

Ø  6 co 25cm  stal A I. Zbrojenie podłużne 4  Ø 12 A-III. Wysokość ław fundamentowych 40 cm.

Pod ławami wykonać podkład z betonu B 7,5 gr 10 cm. Ściany fundamentowe

gr. 25cm z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cem. M5.

    - Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne warstwowe z gazobetonu gr. 24 cm, odmiany 08, na zaprawie cem.-wap. M5, ocieplone od zewnątrz styropianem FS 15, gr. 12 cm.

    - Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne gr. 24 cm – gazobeton odmiany 08 na zaprawie cem.-wap. M5

    - Nadproża, podciągi, żebra stropów, słupy

Nadproża prefabrykowane L19,  oraz nadproże wylewane, beton B15, zbrojenie 	        góra 2 Ø 12, dołem 4  Ø 16 stal A-III, strzemiona Ø 6 co 20 cm stal A-I

    - Wieńce

Wieńce żelbetowe z betonu klasy B20, 4 Ø 10 stal A-III, strzemiona Ø 6 co 35cm A-I.

    - Więźba dachowa

Więźbę dachową o konstrukcji stalowej – wiązar kratowy ( stal St 3SX )

  - Wykończenie zewnętrzne

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna  PVC w kolorze białym.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV  w kolorze białym wg rzutów kondygnacji. Stolarka wewnętrzna w kolorze białym.

Bramy wjazdowe do kotłów stalowe oraz do pomieszczenia magazynu.

Przed zamówieniem stolarki dokonać obmiarów otworów z natury.

    - Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej  powlekanej w kolorze   	        białym.

    - Tynki zewnętrzne, parapety

Ściany zewnętrzne docieplić systemem ATLAS lub równoważnej.

Parapety wewnętrzne wykonane z płyt MDF.

    - Pokrycie dachu

Dach jednospadowy kryty płytą warstwową.

    - Komin wentylacyjny

Zastosowano wentylacyjny system kominowy firmy Schiedel lub równoważnej.

    - Opierzenia blacharskie

Rynny  150 mm, rury spustowe  120 z PCV z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze tytan cynk.

Odprowadzenie wód deszczowych do gruntu.

7.0. Wykończenie wewnętrzne

7.1. Ściany i sufity

### Ściany wewnętrzne murowane obrzucić tynkiem cem.-wap. kl. III. W łazienkach wykonać glazurę na całej wysokości.

7.2. Podłogi

### Podłogi wykończyć wg. rzutu parteru

##### 7.3. Izolacje

    - przeciwwilgociowa

izolacja pozioma ław fundamentowych – 2xpapa asfaltowa

izolacja pionowa ścian fundamentowych- Izobud Gr+Br

posadzki uszczelnione 1x papą asfaltową gr.1,0 mm,

    - termoizolacja

ściany zewnętrzne nadziemne docieplić styropianem FS 15 gr 12 cm.

8.0. Instalacje

Projektuje się wykonanie następujących instalacji:

-    C.O.

- Elektryczna

- Wodno-kanalizacyjna

9.0. Konstrukcja wsporcza kominów :

Konstrukcję wsporczą wykonać jako kratownicę stalową,  o profilu – rur okrągłych     o śr. 101,6 x 3,6 mm i 48,3 x 3,6 mm, opartą na  rzucie, trójkąta równobocznego         o boku 1,20 m ,przyjęto stal St3 SX. Segmenty konstrukcji wsporczej mają wysokość 1,50 m. Konstrukcja składa się z trzech elementów o następujących długościach : 6039 mm, 6030mm, 4530 mm. Do łączenia elementów zastosować z śruby M16, klasy 5,8. Utwierdzenie w fundamencie za pomocą  śrub kotwiących M20,  klasy 5,8 ( należy zabezpieczyć przed samoodkręceniem za pomocą przeciwnakrętek ).

Projektuje się drabiną włazową ze stali St3SX z segmentów odpowiadających długości 	elementów komina . Elementy konstrukcji należy oczyścić do II stopnia czystości, 	pomalować dwukrotnie farbą miniową i następnie 2 x farbą chlorokauczukową.

Opracował: