Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ

Rębak biomasy RB WC – 30;		rok produkcji 2012.

Charakterystyka techniczna:

- przeznaczony do zagospodarowania odpadów z biomasy leśnej w postaci gałęzi oraz zrzyn tartacznych do średnicy kłody 80mm,

- napęd disel 385 (30 hp, 3 cylindry, 2000 rpm),

- prędkość tarczy tnącej 1025 rpm,

- średnica tarczy tnącej 600 mm

- system podawania – hydrauliczne podawania, regulowana prędkość posuwu,

- frakcja po rozdrobnieniu – nie mniej niż 5 mm,

- waga 700 kg,

- zbiornik paliwa 26l.

Konstrukcja maszyny:

Podstawowymi zespołami maszyny jest układ napędowy i układ rozdrabniający, oba umieszczone są na ramie, moment obrotowy jest przekazywany z silnika spalinowego poprzez przekładnię pasową i za pośrednictwem przekładni przenoszony jest układ rozdrabniający. Układ rozdrabniający składa się z dwóch zespołów, zespołu tarczy obrotowej z nożami oraz zespołu podawania materiału. Materiał jest rozdrabniany na tarczy o dużym momencie bezwładności, wyposażonej w wysunięte noże i następnie siłą odśrodkową wyrzucony na zewnątrz.

Opis działania:

Do rębaka wprawionego w ruch i z dostosowanymi obrotami pracy należy podawać w sposób jednorodny materiał w postaci gałęzi, zżyn itd. Wylot rębaka należy ustawić w sposób bezpieczny dla otoczenia i ludzi pracujących w pobliżu. Jeżeli warunki danego materiału czyli jego grubość umożliwiają zwiększenie obrotów należy odpowiednio dostosować prędkość posuwu.